5.) Tétel

Mit jelent a raktár technológia fogalma? Melyek a raktár technológia folyamatmoduljai?

Mindazon tényezőket, amelyek a raktár működését jellemzik,a raktár technológia foglalja egységbe. A raktár technológia kibernetikai szempontból olyan belső rendszernek tekinthető, amely input és output kapcsolattal rendelkezik. Az inputoldal az áruáramlási és az output oldal információáramlási kapcsolatai mozgásba hozzák a raktár mechanizmusát. E mechanizmusok összessége képezi a raktár technológiát.

Főbb elemei:

- a tárolás technikai eszközrendszere

- a kommisiózás technikai eszközrendszere

- a raktári belső anyagmozgatás technikai eszközrendszere

- a raktárirányítás rendszere

- a raktári munkafolyamatok

- humán erőforrások

- külső áruszállítási és információs kapcsolatok

A raktár technológiai folyamatmodulok:

- árubeszállítás

- tárolás

- kommisiózás

- expeditálás

az áruáramlás folyamatmoduljai

E részfolyamatok képezik a raktár technológia folyamatmoduljait, amelyekre az a jellemző, hogy a teljes folyamaton belül egy-egy nagyobb, viszonylag elkülöníthető műveletsort tartalmaznak.

A folyamatmodulokra való bontás adja meg a lehetőséget annak, hogy a konkrét raktártól elvonatkoztatva általánosan lehessen áttekinteni az egyes részfolyamatok lehetséges műszaki megoldásait, szervezési és technikai eszközrendszerét.

A kezelendő áruk és a hozzájuk kapcsolódó technológia, valamint technika különbsége miatt viszont meg kell különböztetni a darabáruk és az ömlesztett áruk raktározási rendszerét.