7. tétel

Ismertesse a veszélyes anyagok szállításának sajátosságait.

Mit nevezünk veszélyes anyagnak?

Egyes anyagok, tárgyak, emberek, az állatok életére, egészségére, természeti környezetére és az anyagi javakra az előállítás, csomagolás, rakodás, szállítás, fuvarozás, raktározás, felhasználás során ártalmas hatást gyakorló anyagokat nevezzük veszélyes anyagnak.

A kockázat mértéke szerint egyes anyagok bekerülnek a veszélyes áru szállításást szabályozó magyar (hazai), nemzetközi szabályozás alá.

Milyen tulajdonságokkal rendelkeznek a veszélyes áruk?

- Tűz és robbanásveszély = mely az életet és az anyagi javakat közvetlenül veszélyezteti.

- Egészségkárosító, mérgező, maró hatásúak = bejutása az emberi szervezetbe:

-belégzés

-lenyelés

-test felszínnel való érintkezés

így okoznak mérgezést, marást, irritációt, allergiás rohamot, vagy bódító hatást.

- Környezet szennyező tulajdonságok = nemcsak közvetlenül szennyezhetik a környezetet.

Pl - levegővel keveredve

  - vízzel keveredve

  - a talajba jutással

A veszélyes áruk osztályázása:

  - 1. osztály Robbanó anyagok és tárgyak

  - 2. osztály Gázok

  - 3. osztály Gyúlékony, folyékony anyagok  30-1502

  - 4.1 osztály Gyúlékony szilárd anyagok érzéketlenített robbanóanyagok

  - 4.2 osztály Öngyulladásra hajlamos anyagok

  - 4.3 osztály Vízzel érintkezve gyúlékony, gázokat fejlesztő anyagok

  - 5.1 osztály Gyújtó hatású anyagok

  - 5.2 osztály Szerves peroxidok

  - 6.1 osztály Mérgező anyagok

  - 6.2 osztály Fertőző anyagok

  - 7. osztály Radioaktív anyagok

  - 8. osztály Maró anyagok

  - 9. osztály Különféle veszélyes anyagok ás tárgyak

Mentességek a szállítási előírások alól:

1. Szálítás jellegéből mentességet élveznek:

  - magánszemélyek saját céljaikra szállított nem kereskedelmi mennyiségű áru szállításához pl szabadidő sport, kerti események stb

  - egyéb építőipari szállítások kis anyagmennyiségnél

  - kárelhárítás és mentés által indokolt mennyiségek

2. Gázszállítás előírásai alóli mentesség:

  - a szálltó jármű meghajtására szolgáló, vagy a szállító járművön elhelyezett bármely hűtőgép, vagy egyéb a jármű jellegéből adódó üzemi berendezés müködtetéséhez szükséges gáz.

  - a járművön szállított másik jármű meghajtását szolgáló gáz

  - egyes fojtó és gyújtó gázok

3. A folyékony tüzelőanyag szállítás alóli mentesség:

  - a jármű meghajtására szolgáló tűzelőanyag esetén a gépjárművön legfeljebb 1500 l, pótkocsi esetén 500 l rögzített legfeljebb 60 l űrtartalmú kanna, tartály.

  - A szállítot járművek, szállító eszközök tartályaiban lévő tűzelőanyag.

4. Korlátozott mennyiségben csomagolt áru:

  - ADR vizsgával rendelkező személy vezethet.

ADR: előírásokban mentesített termékek korlátozott mennyiségben.

5. Az üres vagy, tisztítatlan comagoló eszközök mentessége

6. Egy szállító egységben szállított mennyiségek mentessége

-ADR, RID(hajózási forgalomban) a 0, 1, 2, 3, 4-es kategóriákhoz tartozó mennyiségi korlátozás

Csomagolás:

A veszélyes áruk szállítása az alábbiak szerint történik:

  - darabárus küldemény

  - konténeres szállítás

  - ömlesztett

  - és a tartályos szállítás

A csomagoláson különféle jelölések láthatók:

  - 4 G  Papírlemezes láda

  - X  Különleges áru jelölése

  - 30  Legnagyobb össztömeg megjelölése kg-ban

  - S  szilárd anyagok szállítása

  - D(németország)  A csomagolás használatát engedélyező ország jelölése

  - 95  A csomagolás gyártási éve

  - BAM  a csomagolást engedélyező illetékes hatóság vagy, gyártó jele.

  - 4573  Sorszám

Hol helyezzünk el a csomagoláson ezeket a jelöléseket?

Méretben kell elhelyezni. Ha 30 kg-ot meghaladja.

- A tetején és az oldalán kell elhelyezni 12 mm magasságú jelzést.

- Az újratölthető és nyomást tartó tartályok esetén egy UN megjelölést, számok és betűk magassága 140 mm, átmérő 2,5 mm.

- Nem újratölthető tartályok esetén legalább 5 mm nagyságú