16.tétel

Mi a kombinált fuvarozás? Ismertesse a környezetvédelem szempontjából a jelentőségét.

Az Európai Unió közlekedéspolitikájának egyik fő célkitűzése a zsúfoltság csökkentését és a környezet kímélést inkább segítő, kombinált fuvarozási megoldások támogatása.

A kombinált fuvarozás egyetlen fuvarozási szerződés keretében, több fuvarozási ág igénybevételével nagy távolságra végzett fuvarozás, amelynek során az áru a feladástól az átvevőnek történő kiszolgáltatásig ugyanabban a zárt intermodális egységben (fuvareszközben v. konténerben) marad.

Céljai:

- közvetlen (átrakás nélküli) fuvarozás olyan földrajzi helyek között és olyan útvonalon is, ahol a megfelelő közlekedési infrastruktúra hiánya ezt nem tenné lehetővé.

- a gyorsabb rakodás révén a fuvarozási idő és az árukockázat (sérülés, dézsmálás, elveszés) csökkenése

- a környezet védelme

A kombinált fuvarozás tehát azt jelenti, hogy a küldeménnyel megrakott fuvareszközt egy másik közlekedési alágazat járműve továbbítja bizonyos távolságokon. A rakományt ugyanarról a járműről szolgáltatják ki a címzettnek, amelyikbe a feladó berakta, és a feladótól a címzettig egy fuvarozási szerződés keretében jut el az áru.

Közút-vasút fuvareszközök kombinációja (huckepack):

Ez a fajta kombinált fuvarozás közúti járművek két vasúti terminál között menetrend szerint közlekedő, zárt vonattal történő továbbítását jelenti.

A fuvarozás okmánya a CÍM-UIRR fuvarlevél, ami a közúti fuvarozó és az operátor (kombitársaság) közötti szerződés megkötését, a jármű vagy felépítmény vasúti fuvarozásra történő átadását igazolja. Reklamációs jogot biztosít a közúti fuvarozónak a kombitársasággal szemben az átadás és a kiszolgáltatás között a küldeményben keletkezett károkért.

Típusai:

- Kísért: RO/LA